조리용기용 착탈식 손잡이 
WO 2011122863 A2

초록

본 발명은 상부덮개(210)와, 하부덮개(220), 상하부 덮개 사이에 설치되는 슬라이드판(230), 상기 슬라이드판(230)을 전, 후진 시키는 캠축(240), 상기 캠축(240)을 회전시키는 레버(250)로 구성되는 것을 특징으로 하는 조리용기용 착탈식 손잡이에 관한 것으로, 사용자가 착탈식 손잡이로 조리용기를 집기위하여 착탈식 손잡이의 레버를 시계 방향으로 돌리게 되면 레버 몸체에 연결된 캠축이 회전하게 되고 캠가이드편이 상부몸체의 캠가이드편 안내부를 따라 원활하게 시계 방향으로 회전하게 되며, 캠돌기 역시 하부덮개의 하부홈 안에서 시계 방향으로 회전하게 되고, 캠돌기가 회전하면서 슬라이드판 작동홀에 힘을 가하게 되어 슬라이드판이 후퇴하게 되며, 하부덮개에 형성된 슬라이드판 가이드봉(224) 역시 슬라이드판 몸체(231)에 형성된 슬라이드판 이동홈(234)과 상호운동하며 슬라이드판(230)의 전, 후 이동을 가이드 하는 것으로, 손잡이를 임의의 조리용기 몸체에 간단히 착탈시켜 사용할 수 있다.

이미지(37)

청구 범위(7)

- 조리용기용 착탈식 손잡이에 있어서, 상기 착탈식 손잡이는 상부덮개(210)와, 하부덮개(220), 상하부 덮개 사이에 설치되는 슬라이드판(230), 상기 슬라이드판(230)을 전, 후진 시키는 캠축(240), 상기 캠축(240)을 회전시키는 레버(250)로 구성되는 것을 특징으로 하는 조리용기용 착탈식 손잡이

- 제 1항에 있어서, 상기 하부덮개(220)는 하부덮개 몸체(221) 전면에 조리용기를 파지할 수 있게 하부덮개 파지구(222)가 형성되어 있으며, 하부덮개 몸체(221) 후부에 상부덮개(210)와 나사로 결합할 수 있게 하부덮개 나사체결구멍(228)과 손잡이를 걸 수 있게 하부덮개 걸이구멍(227)이 각각 형성되어 있으며, 또한 하부덮개(220)의 내면에는 슬라이드판 이동홈(234)과 결합되어 슬라이드판(230)의 전, 후 이동을 가이드 및 제한하는 슬라이드판 가이드봉(224), 상기 슬라이드판 가이드봉(224)에 형성된 결합나사(226), 캠돌기(242)가 삽입되는 하부홈(223), 상기 하부홈(223)의 저면에 형성되어 하부스프링(271)이 안치되는 하부스프링홈(272), 슬라이드판(230)이 안치되어 슬라이드판(230)이 전, 후 이동되게 하는 슬라이드판 하부덮개 안치홈(225), 후부스프링(261)이 안치되는 후부스프링 하부덮개 홈(229)이 형성되어 있는 것을 특징으로 하는 조리용기용 착탈식 손잡이

- 제 1항에 있어서, 상기 상, 하부 덮개 사이에 설치되는 슬라이드판(230)은 슬라이드판 몸체(231)와, 그 전면에 하부덮개 파지구(222)와 대응되게 형성된 슬라이드판 파지구(232)로 구성되며, 또한 슬라이드판 몸체(231)에는 하부덮개에 형성된 슬라이드판 가이드봉(224)과 결합되어 슬라이드판(230)의 전, 후 이동을 가이드 및 제한하는 슬라이드판 이동홈(234)과, 캠돌기(242)가 회전함에 따라 슬라이드판(230)을 전, 후진시키는 슬라이드판 작동홀(233)이 형성되고, 슬라이드판 몸체(231) 후부에는 후부스프링(261)이 삽입되는 후부스프링 삽입돌기(235)가 형성되어 있는 것을 특징으로 하는 조리용기용 착탈식 손잡이

- 제 1항에 있어서, 상기 상부덮개(210)는, 상부덮개 몸체(214) 후부에 하부덮개(220)의 나사체결구멍과 대응되게 상부덮개 나사체결구멍(215)이 형성되고, 하부덮개 걸이구멍(227)에 대응되게 상부덮개 걸이구멍(216) 각각 형성되어 있으며, 또한 상기 상부덮개(210) 내면에는 하부덮개의 결합나사(226)가 결합되는 결합구멍(212)이 형성되고, 캠축(240)이 삽입되는 캠축구멍(213)이 형성되고, 상기 캠축구멍(213)은 내면이 단차가 져서 회전하는 캠가이드편(243)을 지지할 수 있는 캠가이드편 안내부(211)가 형성되며, 또한 상기 캠가이드편 안내부(211)는 전체적으로 그 수평 단면이 환형 모양이나 전, 후 쪽에 각각 캠가이드편 안내부 절개홈(219)이 파여져 있어서, 상기 캠가이드편(243)이 손잡이의 전후방향에 위치했을때 캠가이드편(243)이 캠가이드편 안내부 절개홈(219)에 안치하게 되어 회전이 제한되게 되며, 슬라이드판 하부덮개 안치홈(225)과 대응되게 슬라이드판 상부덮개 안치홈(217)이 형성되며, 후부스프링 하부덮개 홈(229)에 대응되게 후부스프링 상부덮개 홈(218)이 형성되어 있는 것을 특징으로 하는 조리용기용 착탈식 손잡이

- 제 1항에 있어서, 상기 캠축(240)의 외주면에는 캠가이드편(243)과 캠돌기(242)가 형성되어 있고, 상기 캠축(240) 하단에는 하부스프링 삽입구멍(244)이 형성되어 하부스프링이 삽입설치되고, 캠축(240) 상단에는 레버결합구멍(241)이 형성되어 있어서, 사용자가 레버(250)를 회전하면 레버(250)에 결합된 캠축(240)이 회전되어, 캠돌기(242)가 상기 슬라이드판 작동홀(233) 내면에 힘을 가하게 되어 슬라이드판(230) 전체를 전, 후진시키게 되는 것을 특징으로 하는 조리용기용 착탈식 손잡이

- 제 1항에 있어서, 상기 레버(250)는 레버몸체(251)와 레버파지부(252)로 이루어지고, 레버몸체(251)가 캠축(240)의 레버결합구멍(241)에 삽입되어 결합되는 것을 특징으로 하는 조리용기용 착탈식 손잡이

- 조리용기용 착탈식 손잡이는 상부덮개(210)와, 하부덮개(220), 상하부 덮개 사이에 설치되는 슬라이드판(230), 상기 슬라이드판(230)을 전, 후진 시키는 캠축(240), 상기 캠축(240)을 회전시키는 레버(250)로 구성되는 것으로, 상기 상, 하부 덮개 사이에 설치되는 슬라이드판(230)은 슬라이드판 몸체(231)와, 그 전면에 하부덮개 파지구(222)와 대응되게 형성된 슬라이드판 파지구(232)로 구성되며, 또한 슬라이드판 몸체(231)에는 하부덮개에 형성된 슬라이드판 가이드봉(224)과 결합되어 슬라이드판(230)의 전, 후 이동을 가이드 및 제한하는 슬라이드판 이동홈(234)과, 캠돌기(242)가 하부덮개의 하부홈(223) 안에서 회전함에 따라 슬라이드판(230)을 전, 후진시키는 슬라이드판 작동홀(233)이 형성되고, 슬라이드판 몸체(231) 후부에는 후부스프링(261)이 삽입되고, 상기 캠축(240)의 외주면에는 상부덮개의 캠가이드편 안내부(211)를 따라 회전하는 캠가이드편(243)과, 캠돌기(242)가 형성되어 있고, 상기 캠축(240) 하단에는 하부스프링이 삽입설치되고, 캠축(240) 상단에는 레버(250)가 결합되어 있어서, 사용자가 레버(250)를 회전하면 레버(250)에 결합된 캠축(240)이 회전되어, 캠돌기(242)가 상기 슬라이드판 작동홀(233) 내면에 힘을 가하게 되어 슬라이드판(230) 전체를 전, 후진시키게 되는 조리용기용 착탈식 손잡이에 있어서,

상기 하부덮개(220)의 슬라이드판 가이드봉(224)과 하부홈(223) 사이에는 보조돌부홈(300)이 형성되고, 상기 보조돌부홈(300)의 하부에는 보조스프링(310)이 설치되며, 상기 보조스프링(310)은 보조돌부(320)의 하면에 위치하는 보조스프링삽입홈(311)에 삽입되며, 상기 슬라이드판(230)은 전방의 슬라이드판 이동홈(234)과 후방의 슬라이드판 작동홀(233) 사이에 보조돌부 통과구멍(330)이 연결되게 형성되어 있어서, 사용자가 상기 조리용기를 집은 후 손잡이의 레버(250)에 더 이상 수직하부방향 힘을 가하지 않게 되거나 착탈식 손잡이를 놓게 되는 경우에는 하부스프링(271)의 위로 향하는 탄발력에 의해 캠가이드편(243)이 상승되어 상부몸체의 캠가이드편 안내부 절개홈(219)에 고정되어 회전되지 않게 되고, 동시에 레버 역시 상승되며, 사용자가 레버를 부주의에 의하여 돌리게 되더라도 레버와 연결된 캠가이드편(243)이 캠가이드편 안내부 절개홈(219)에 고정되어 회전될 수 없으므로 레버가 결국 돌지 않게 되어 레버에 연결된 캠축, 캠돌기가 회전하지 않게 되며, 캠돌기에 의해 전, 후진하는 슬라이드판의 파지구가 움직이지 않게 되어, 주방용기를 집은 상태가 계속 안전하고 확실하게 유지하되, 상기 하부스프링(271)이 탄발력으로 상승되는 것과 동시에 보조돌부홈(300) 하부의 보조스프링(310) 역시 탄발력으로 보조돌부(320)를 상승시킴으로써 캠가이드편(243)과 레버를 밀어올리는 힘을 보조하는 것을 특징으로 하는 조리용기용 착탈식 손잡이

설명

조리용기용 착탈식 손잡이

본 발명은 조리용기의 손잡이를 그 조리용기 몸체에 간편하고 확실히 착탈시킬 수 있도록 구성함으로써 조리용기취급 사용상의 편리와 안전을 크게 제고할 수 있는 조리용기용 착탈식 손잡이에 관한 것이다.

남비나 후라이팬과 같은 각종 조리용기의 일측에는 사용자가 해당 조리용기를 원하는 곳으로 들어 이동시킬 수 있도록 하기 위한 손잡이가 설치제공되는데, 이러한 조리용기용 손잡이는 일반적으로 그 손잡이의 단부를 조리용기 몸체에 완전히 용접고정시키거나 스크류우조임하는 것과 같은 방법으로 조리용기에 일체로 결합설치되는 것이 보통이다. 따라서, 종래의 조리용기는 그 조리용기 몸체에 고정설치되어 있는 손잡이로 인해 예컨대 오븐레인지에 그 조리용기를 넣어 조리를 행하기가 곤란하게 되거나 조리완료된 음식물이 수용되어 있는 조리용기를 식탁에 바로 올려 식사하기가 곤란하게 되는 것 등의 불편이 초래되는 일이 많고, 또한 조리용기의 보관, 운반등의 취급이나 세척시에도 많은 불편이 초래되는 문제점이 있었다.

상기의 문제점을 해결하기 위하여 종래기술인 등록번호 20-0214193(2000.12.08)와 같이 착탈식 손잡이들이 개발되었으며, 그 구성은 도 1에 도시된 바와 같이, 각종 조리용기를 원하는 곳으로 들어 이동시키기에 적합한 형태를 가지도록 구성된 핸들본체(10)와, 이 핸들본체(10)의 상부에 결합설치되는 핸들커버(20)와, 상기 핸들본체(10) 및 핸들커버(20)사이에 전후방향으로(도면상 좌우방향으로) 이동가능하게 결합설치되고 그 선단에 상기 핸들본체(10)의 선단면(11)과 협력작용하는 핸들걸이부(31)를 형성한 작동판(30)과, 상기 작동판(30)의 전, 후진 동작을 이루어낼 수 있도록 핸들본체(10)내부에 도시된 양태로 설치제공되는 작동간(40), 걸고리(50), 스프링(60) 등의 요소들을 포함하고 있다.

등록 제20-0303457호에는 도 2, 3에 도시된 바와 같이, 상호 결합되어 길이방향으로 배치되는 내부공간을 형성하는 몸체부(110)와, 몸체부(110)의 전단에 결합된 고정부(120)와, 몸체부(110)의 내부공간에 수용된 록킹부(130)와, 몸체부(110)의 저면에 지지핀(143)에 의해 결합된 슬라이딩부(140)를 포함하는 구조로 되어 있다. 상기 고정부(120)의 전단부에는, 하방으로 절곡된 고정판(121)이 형성되어 있다. 또한, 상기 록킹부(130)의 전단부에는 하방으로 절곡된 록킹판(131)이 형성되어 있고, 그 저면에는 랙(135) 및 멈춤기어(136)가 길이방향을 따라 순차적으로 형성되어 있다. 그리고 록킹부(130)의 상면에는 장공(長孔)이 형성되어 있고 이 장공에는 복귀스프링(133)이 설치된다.

슬라이딩부(140)는 전체적으로 바(bar) 형태로 형성되고, 상단에는 랙(135)과 상호 작용하는 기어(141)가 형성되어 있다. 상기 몸체부(110)에는 판면방향을 따라 회동 가능하도록 쐐기 형태의 스토퍼(151)가 결합되어 있고, 스토퍼(151)의 꼬리부를 사이에 두고 몸체부(110)에 결합되는 스프링(153)과 해제핀(152)이 구비되어 있다. 여기서, 해제핀(152)은 외부로부터 누름 조작할 수 있도록 몸체부(110)에 결합되어 있다.

등록 10-0716595 음식물을 조리하는 조리용기에 착탈가능한 조리용기용 착탈식 손잡이에 있어서,상기 손잡이의 외형을 파지하기 위하여, 상부부재(11)와, 상부부재(11)에 조립되고 전단부에 상기 상부부재(11)의 전단부보다 돌출되는 단차면을 갖는 하부부재(12)로 이루어지는 몸체부; 상기 몸체부의 하부부재(12)에 길이방향으로 슬라이딩가능하게 설치되어 조리용기에 착탈가능하도록, 일정 길이를 갖는 슬라이딩판(21)과, 슬라이딩판(21) 전단부에 하방으로 절곡형성된 착탈편(22)과, 그 후단부에 돌출 형성되어 제1 탄성 스프링 일단을 끼우기 위한 끼움부(23)와, 상기 슬라이딩판(21)의 전단부와 후단부 사이의 양측부가 외측으로 돌출됨으로써형성된 단차부를 갖는 슬라이딩부(20);상기 몸체부의 상부부재(11)의 전측에 설치되고, 그 상부부재(11)에 형성된 원호형 홀(11a-1)을 통하여 상기 슬라이딩판(21)에 형성된 종방향 안내공(21b)에 삽입 지지되는 지지편(33)을 하부면에 구비하여 그 지지편(33)에 의해 상기 원호형홀(11a-1)을 따라 시계방향 또는 반시계방향으로 회전되면서 상기 슬라이딩판(21)을 상기 제1 탄성 스프링(24)의 복원과 압축에 따라 전후방 이동 가능하게 작동시키도록 하는 로터리식 작동부(30); 상기 몸체부의 상·하부부재(11, 12)와 상기 슬라이딩부(20)의 슬라이딩판(21)을 수직으로 관통하여 서로 연결하도록 설치하되, 상기 상부부재(11)로부터 노출되는 상태로 설치하고, 후단부가 제2 탄성 스프링(41)에 의해 탄성적으로 지지되어 그 제2 탄성 스프링(41)의 복원과 압축에 의해 상하 유동되면서 상기 슬라이딩부(20)의 슬라이딩판(21)의 전후방 이동을 제어하는 핀 부재(40);를 포함하는 것을 특징으로 하는 조리용기용 착탈식 손잡이이다.

그러나, 상술한 바와 같은 종래의 조리용기용 착탈식 손잡이들은, 착탈식 손잡이의 파지상태가 안정하게 고정되어 있지 않으므로 사용자가 조리용기가 착탈식 손잡이로부터 분리되어 떨어짐으로써 뜨거운 음식물이 사방으로 튀어서 화상을 초래할 위험이 있다.

또한, 착탈식 손잡이의 작동을 위한 구조가 전반적으로 복잡한 구조로 되어 있고 이에 따라 제작경비가 비싸며, 착탈 작동이 신속하게 이루어지지 못하는 단점이 있다.

본 발명은 이러한 종래의 문제점을 해소하여 구조가 간단하여 제작경비가 저렴하며, 사용이 간편하여 사용자가 숙련되지 않아도 쉽게 사용할 수 있으며, 조리용기에의 착탈이 확실하므로 화상 등의 안전사고를 예방할 수 있는 조리용기용 착탈식 손잡이를 제공하고자 하는 것이다.

상기한 바를 달성하기 위하여 본 발명은 착탈식손잡이에 관한 것으로, 조리용기용 착탈식 손잡이에 있어서, 상기 착탈식 손잡이는 상부덮개(210)와, 하부덮개(220), 상하부 덮개 사이에 설치되는 슬라이드판(230), 상기 슬라이드판(230)을 전, 후진 시키는 캠축(240), 상기 캠축(240)을 회전시키는 레버(250)로 구성되는 것을 특징으로 한다.

또한, 상기 하부덮개(220)는 하부덮개 몸체(221) 전면에 조리용기를 파지할 수 있게 하부덮개 파지구(222)가 형성되어 있으며, 하부덮개 몸체(221) 후부에 상부덮개(210)와 나사로 결합할 수 있게 하부덮개 나사체결구멍(228)과 손잡이를 걸 수 있게 하부덮개 걸이구멍(227)이 각각 형성되어 있으며, 또한 하부덮개(220)의 내면에는 슬라이드판 이동홈(234)과 결합되어 슬라이드판(230)의 전, 후 이동을 가이드 및 제한하는 슬라이드판 가이드봉(224), 상기 슬라이드판 가이드봉(224)에 형성된 결합나사(226), 캠돌기(242)가 삽입되는 하부홈(223), 상기 하부홈(223)의 저면에 형성되어 하부스프링(271)이 안치되는 하부스프링홈(272), 슬라이드판(230)이 안치되어 슬라이드판(230)이 전, 후 이동되게 하는 슬라이드판 하부덮개 안치홈(225), 후부스프링(261)이 안치되는 후부스프링 하부덮개 홈(229)이 형성되어 있다.

또한, 상기 상, 하부 덮개 사이에 설치되는 슬라이드판(230)은 슬라이드판 몸체(231)와, 그 전면에 하부덮개 파지구(222)와 대응되게 형성된 슬라이드판 파지구(232)로 구성되며, 또한 슬라이드판 몸체(231)에는 하부덮개에 형성된 슬라이드판 가이드봉(224)과 결합되어 슬라이드판(230)의 전, 후 이동을 가이드 및 제한하는 슬라이드판 이동홈(234)과, 캠돌기(242)가 회전함에 따라 슬라이드판(230)을 전, 후진시키는 슬라이드판 작동홀(233)이 형성되고, 슬라이드판 몸체(231) 후부에는 후부스프링(261)이 삽입되는 후부스프링 삽입돌기(235)가 형성되어 있다.

그리고, 상기 상부덮개(210)는, 상부덮개 몸체(214) 후부에 하부덮개(220)의 나사체결구멍과 대응되게 상부덮개 나사체결구멍(215)이 형성되고, 하부덮개 걸이구멍(227)에 대응되게 상부덮개 걸이구멍(216) 각각 형성되어 있으며, 또한 상기 상부덮개(210) 내면에는 하부덮개의 결합나사(226)가 결합되는 결합구멍(212)이 형성되고, 캠축(240)이 삽입되는 캠축구멍(213)이 형성되고, 상기 캠축구멍(213)은 내면이 단차가 져서 회전하는 캠가이드편(243)을 지지할 수 있는 캠가이드편 안내부(211)가 형성되며, 또한 상기 캠가이드편 안내부(211)는 전체적으로 그 수평 단면이 환형 모양이나 전, 후 쪽에 각각 캠가이드편 안내부 절개홈(219)이 파여져 있어서, 상기 캠가이드편(243)이 손잡이의 전후방향에 위치했을때 캠가이드편(243)이 캠가이드편 안내부 절개홈(219)에 안치하게 되어 회전이 제한되게 되며, 슬라이드판 하부덮개 안치홈(225)과 대응되게 슬라이드판 상부덮개 안치홈(217)이 형성되며, 후부스프링 하부덮개 홈(229)에 대응되게 후부스프링 상부덮개 홈(218)이 형성되어 있다.

한편, 상기 캠축(240)의 외주면에는 캠가이드편(243)과 캠돌기(242)가 형성되어 있고, 상기 캠축(240) 하단에는 하부스프링 삽입구멍(244)이 형성되어 하부스프링이 삽입설치되고, 캠축(240) 상단에는 레버결합구멍(241)이 형성되어 있어서, 사용자가 레버(250)를 회전하면 레버(250)에 결합된 캠축(240)이 회전되어, 캠돌기(242)가 상기 슬라이드판 작동홀(233) 내면에 힘을 가하게 되어 슬라이드판(230) 전체를 전, 후진시키게 되는 것이다.

그리고, 상기 레버(250)는 레버몸체(251)와 레버파지부(252)로 이루어지고, 레버몸체(251)가 캠축(240)의 레버결합구멍(241)에 삽입되어 결합되는 것을 특징으로 한다.

따라서 본 발명은 손잡이를 임의의 조리용기 몸체에 간단히 착탈시켜 사용할 수 있으므로 조리중 또는 조리완료후 뜨거운 상태의 조리용기를 원하는 곳으로 옮길 때에는 상기 손잡이를 그 조리용기에 전술한 바와 같이 결합시켜 사용하고 기타 조리용기를 오븐렌지와 같은 협소한 조리기구내에 넣어 조리를 행하거나 조리용기의 세척, 운반, 보관등의 경우에는 손잡이를 조리용기로부터 분리시켜 놓은 상태로 원하는 바를 간편히 행할 수가 있는 것으로, 구조가 간단하여 제작경비가 저렴하며, 사용이 간편하여 사용자가 숙련되지 않아도 쉽게 사용할 수 있으며, 조리용기에의 착탈이 확실하므로 화상 등의 안전사고를 예방할 수 있는 현저한 효과가 있다.

도 1은 종래 조리용기용 착탈식 손잡이의 단면도

도 2는 종래 조리용기용 착탈식 손잡이의 사용상태도

도 3은 종래 다른 실시예 조리용기용 착탈식 손잡이의 단면도

도 4는 종래 또 다른 실시예 조리용기용 착탈식 손잡이의 단면도

도 5는 본발명 착탈식손잡이의 전체 사시도

도 6은 본발명 착탈식손잡이의 평면도

도 7은 본발명 착탈식손잡이의 정면도

도 8은 본발명 착탈식손잡이의 착탈상태도

도 9는 본발명 착탈식손잡이 상부덮개 상세도

도 10은 본발명 착탈식손잡이의 상부덮개의 캠축구멍 상세도

도 11은 본발명 착탈식손잡이의 하부덮개 상세도

도 12는 본발명 착탈식손잡이의 캠축 사시도

도 13은 본발명 착탈식손잡이의 캠축 상세도

도 14는 본발명 착탈식손잡이의 착탈작동정면상세도

도 15는 본발명 착탈식손잡이의 착탈작동상세도

도 16은 본발명 착탈식손잡이의 착탈작동설명도

도 17은 본발명 착탈식손잡이의 착탈작동개략도

도 18은 본발명 착탈식손잡이의 레버 상세도

도 19는 본발명 착탈식손잡이의 캠축 작동도

도 20은 본발명 착탈식손잡이의 상부덮개 상세도

도 21은 본발명 착탈식손잡이의 상부덮개 측면도

도 22는 본발명 착탈식손잡이의 상부덮개 사시도

도 23은 본발명 착탈식손잡이의 하부덮개 상세도

도 24는 본발명 착탈식손잡이의 하부덮개 단면도

도 25는 본발명 착탈식손잡이의 하부덮개 평면도

도 26은 본발명 착탈식손잡이의 슬라이드판 사시도

도 27은 본발명 착탈식손잡이의 보조돌기 사시도

도 28은 본발명 착탈식손잡이의 보조돌기 단면도

도 29는 본발명 착탈식손잡이의 캠축 사시도

도 30은 본발명 착탈식손잡이의 조리용기를 잡지 않은 상태도

도 31은 도30에서의 내부도면

도 32는 도30에서의 보조돌기의 움직임 설명도

도 33은 본발명 착탈식손잡이의 조리용기를 잡은 상태도

도 34는 도33에서의 내부도면

도 35는 도33에서의 보조돌기의 움직임 설명도

도 36은 본발명 착탈식손잡이의 보조스프링의 작동도

도 37은 본발명 착탈식손잡이의 분해사시도

<도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명>

210 : 상부덮개 220 : 하부덮개

230 : 슬라이드판 240 : 캠축

250 : 레버 211 : 캠가이드편 안내부

212 : 결합구멍 213 : 캠축구멍

214 : 상부덮개 몸체 215 : 상부덮개 나사체결구멍

216 : 상부덮개 걸이구멍 217 : 슬라이드판 상부덮개 안치홈

218 : 후부스프링 상부덮개 홈 219 : 캠가이드편 안내부 절개홈

221 : 하부덮개 몸체 222 : 하부덮개 파지구

223 : 하부홈 224 : 슬라이드판 가이드봉

225 : 슬라이드판 하부덮개 안치홈 226 : 결합나사

227 : 하부덮개 걸이구멍 228 : 하부덮개 나사체결구멍

229 : 후부스프링 하부덮개 홈 231 : 슬라이드판 몸체

232 : 슬라이드판 파지구 233 : 슬라이드판 작동홀

234 : 슬라이드판 이동홈 235 : 후부스프링 삽입돌기

241 : 레버결합구멍 242 : 캠돌기

243 : 캠가이드편 244 : 하부스프링 삽입구멍

251 : 레버몸체 252 : 레버파지부

261 : 후부스프링 271 : 하부스프링

272 : 하부스프링 홈

300 : 보조돌부홈 310 : 보조스프링

311 : 보조스프링삽입홈 320 : 보조돌부

330 : 보조돌부 통과구멍

본 발명은 조리용기용 착탈식손잡이에 관한 것으로, 조리용기용 착탈식 손잡이에 있어서, 상기 착탈식 손잡이는 상부덮개(210)와, 하부덮개(220), 상하부 덮개 사이에 설치되는 슬라이드판(230), 상기 슬라이드판(230)을 전, 후진 시키는 캠축(240), 상기 캠축(240)을 회전시키는 레버(250)로 구성되는 것을 특징으로 하는 조리용기용 착탈식 손잡이에 관한 것이다.

또한, 상기 하부덮개(220)는 하부덮개 몸체(221) 전면에 조리용기를 파지할 수 있게 하부덮개 파지구(222)가 형성되어 있으며, 하부덮개 몸체(221) 후부에 상부덮개(210)와 나사로 결합할 수 있게 하부덮개 나사체결구멍(228)과 손잡이를 걸 수 있게 하부덮개 걸이구멍(227)이 각각 형성되어 있으며, 또한 하부덮개(220)의 내면에는 슬라이드판 이동홈(234)과 결합되어 슬라이드판(230)의 전, 후 이동을 가이드 및 제한하는 슬라이드판 가이드봉(224), 상기 슬라이드판 가이드봉(224)에 형성된 결합나사(226), 캠돌기(242)가 삽입되는 하부홈(223), 상기 하부홈(223)의 저면에 형성되어 하부스프링(271)이 안치되는 하부스프링홈(272), 슬라이드판(230)이 안치되어 슬라이드판(230)이 전, 후 이동되게 하는 슬라이드판 하부덮개 안치홈(225), 후부스프링(261)이 안치되는 후부스프링 하부덮개 홈(229)이 형성되어 있다.

또한, 상기 상, 하부 덮개 사이에 설치되는 슬라이드판(230)은 슬라이드판 몸체(231)와, 그 전면에 하부덮개 파지구(222)와 대응되게 형성된 슬라이드판 파지구(232)로 구성되며, 또한 슬라이드판 몸체(231)에는 하부덮개에 형성된 슬라이드판 가이드봉(224)과 결합되어 슬라이드판(230)의 전, 후 이동을 가이드 및 제한하는 슬라이드판 이동홈(234)과, 캠돌기(242)가 회전함에 따라 슬라이드판(230)을 전, 후진시키는 슬라이드판 작동홀(233)이 형성되고, 슬라이드판 몸체(231) 후부에는 후부스프링(261)이 삽입되는 후부스프링 삽입돌기(235)가 형성되어 있다.

그리고, 상기 상부덮개(210)는, 상부덮개 몸체(214) 후부에 하부덮개(220)의 나사체결구멍과 대응되게 상부덮개 나사체결구멍(215)이 형성되고, 하부덮개 걸이구멍(227)에 대응되게 상부덮개 걸이구멍(216) 각각 형성되어 있으며, 또한 상기 상부덮개(210) 내면에는 하부덮개의 결합나사(226)가 결합되는 결합구멍(212)이 형성되고, 캠축(240)이 삽입되는 캠축구멍(213)이 형성되고, 상기 캠축구멍(213)은 내면이 단차가 져서 회전하는 캠가이드편(243)을 지지할 수 있는 캠가이드편 안내부(211)가 형성되며, 또한 상기 캠가이드편 안내부(211)는 전체적으로 그 수평 단면이 환형 모양이나 전, 후 쪽에 각각 캠가이드편 안내부 절개홈(219)이 파여져 있어서, 상기 캠가이드편(243)이 손잡이의 전후방향에 위치했을때 캠가이드편(243)이 캠가이드편 안내부 절개홈(219)에 안치하게 되어 회전이 제한되게 되며, 슬라이드판 하부덮개 안치홈(225)과 대응되게 슬라이드판 상부덮개 안치홈(217)이 형성되며, 후부스프링 하부덮개 홈(229)에 대응되게 후부스프링 상부덮개 홈(218)이 형성되어 있다.

한편, 상기 캠축(240)의 외주면에는 캠가이드편(243)과 캠돌기(242)가 형성되어 있고, 상기 캠축(240) 하단에는 하부스프링 삽입구멍(244)이 형성되어 하부스프링이 삽입설치되고, 캠축(240) 상단에는 레버결합구멍(241)이 형성되어 있어서, 사용자가 레버(250)를 회전하면 레버(250)에 결합된 캠축(240)이 회전되어, 캠돌기(242)가 상기 슬라이드판 작동홀(233) 내면에 힘을 가하게 되어 슬라이드판(230) 전체를 전, 후진시키게 되는 것이다.

그리고, 상기 레버(250)는 레버몸체(251)와 레버파지부(252)로 이루어지고, 레버몸체(251)가 캠축(240)의 레버결합구멍(241)에 삽입되어 결합되는 것을 특징으로 하는 조리용기용 착탈식 손잡이에 관한 것이다.

본 발명을 첨부도면에 의해 상세히 설명하면 다음과 같다.

도 1은 종래 조리용기용 착탈식 손잡이의 단면도, 도 2는 종래 조리용기용 착탈식 손잡이의 사용상태도, 도 3은 종래 다른 실시예 조리용기용 착탈식 손잡이의 단면도, 도 4는 종래 또 다른 실시예 조리용기용 착탈식 손잡이의 단면도, 도 5는 본발명 착탈식손잡이의 전체 사시도, 도 6은 본발명 착탈식손잡이의 평면도, 도 7은 본발명 착탈식손잡이의 정면도, 도 8은 본발명 착탈식손잡이의 착탈상태도, 도 9는 본발명 착탈식손잡이 상부덮개 상세도, 도 10은 본발명 착탈식손잡이의 상부덮개의 캠축구멍 상세도, 도 11은 본발명 착탈식손잡이의 하부덮개 상세도, 도 12는 본발명 착탈식손잡이의 캠축 사시도, 도 13은 본발명 착탈식손잡이의 캠축 상세도, 도 14는 본발명 착탈식손잡이의 착탈작동정면상세도, 도 15는 본발명 착탈식손잡이의 착탈작동상세도, 도 16은 본발명 착탈식손잡이의 착탈작동설명도, 도 17은 본발명 착탈식손잡이의 착탈작동개략도, 도 18은 본발명 착탈식손잡이의 레버 상세도, 도 19는 본발명 착탈식손잡이의 캠축 작동도, 도 20은 본발명 착탈식손잡이의 상부덮개 상세도, 도 21은 본발명 착탈식손잡이의 상부덮개 측면도, 도 22는 본발명 착탈식손잡이의 상부덮개 사시도, 도 23은 본발명 착탈식손잡이의 하부덮개 상세도, 도 24는 본발명 착탈식손잡이의 하부덮개 단면도, 도 25는 본발명 착탈식손잡이의 하부덮개 평면도, 도 26은 본발명 착탈식손잡이의 슬라이드판 사시도, 도 27은 본발명 착탈식손잡이의 보조돌기 사시도, 도 28은 본발명 착탈식손잡이의 보조돌기 단면도, 도 29는 본발명 착탈식손잡이의 캠축 사시도, 도 30은 본발명 착탈식손잡이의 조리용기를 잡지 않은 상태도, 도 31은 도30에서의 내부도면, 도 32는 도30에서의 보조돌기의 움직임 설명도, 도 33은 본발명 착탈식손잡이의 조리용기를 잡은 상태도, 도 34는 도33에서의 내부도면, 도 35는 도33에서의 보조돌기의 움직임 설명도, 도 36은 본발명 착탈식손잡이의 보조스프링의 작동도, 도 37은 본발명 착탈식손잡이의 분해사시도이다.

본 발명의 상기 하부덮개에는 도 11에 도시된 바와 같이, ‘

’형상의 하부홈이 형성되어 있고 슬라이드판에는 대응되게 도 15에 도시된 바와 같이, ‘

’형상의 슬라이드판 작동홀이 형성되어 있으므로, 사용자가 레버를 돌려 캠이 회전함에 따라서 상기 하부홈 내에 위치한 캠돌기가 슬라이드판 작동홀에 압력을 가하게 되어 슬라이드 판이 전, 후진되는 것으로, 평소 조리용기용 착탈식 손잡이를 사용하지 않을 때는, 슬라이드판 파지구가 전진상태로 있어서 슬라이드판 파지구와 하부덮개 파지구의 사이가 넓게 되어 있으므로, 사용자가 착탈식 손잡이로 조리용기를 집기위하여 착탈식 손잡이의 레버를 시계 방향으로 돌리게 되면 레버 몸체에 연결된 캠축이 회전하게 되고 캠가이드편이 상부몸체의 캠가이드편 안내부를 따라 원활하게 시계 방향으로 회전하게 되며(도 12, 13 참조), 캠돌기 역시 하부덮개의 하부홈 안에서 시계 방향으로 회전하게 되고, 캠돌기가 회전하면서 슬라이드판 작동홀에 힘을 가하게 되어 슬라이드판이 후퇴하게 되며, 하부덮개에 형성된 슬라이드판 가이드봉(224) 역시 슬라이드판 몸체(231)에 형성된 슬라이드판 이동홈(234)과 상호운동하며 슬라이드판(230)의 전, 후 이동을 가이드한다(도 14 내지 17 참조).

슬라이드판이 후퇴하게 되면 슬라이드판의 파지구가 하부덮개 파지구(222)에 밀착되어 그 사이에 주방용기가 확실히 파지되는 것이다.

그리고 이 상태에서는 상기 상부몸체의 캠가이드편 안내부를 따라 원활하게 반시계 방향으로 회전하던 캠가이드편이 캠가이드편 안내부 절개홈(219)에 위치하게 된다(도 17 참조).

그러므로 사용자가 상기 조리용기를 집은 후 손잡이의 레버(250)에 더 이상 수직하부방향 힘을 가하지 않게 되거나 착탈식 손잡이를 놓게 되는 경우에는 하부스프링(271)의 위로 향하는 탄발력에 의해 캠가이드편이 상승되어 상부몸체의 캠가이드편 안내부 절개홈(219)에 고정되어 회전되지 않게 되고(레버 역시 상승된다) 사용자가 레버를 부주의에 의하여 돌리게 되더라도 레버와 연결된 캠가이드편이 캠가이드편 안내부 절개홈(219)에 고정되어 회전될 수 없으므로 레버가 결국 돌지 않게 되어 레버에 연결된 캠축, 캠돌기가 회전하지 않게 되며, 캠돌기에 의해 전, 후진하는 슬라이드판의 파지구가 움직이지 않게 되어, 주방용기를 집은 상태가 계속 안전하고 확실하게 유지되는 것이다(도 14 내지 17 참조).

사용자가 주방용기와의 결합을 해제하려 할 경우에는 상기 레버의 상단을 누르게 되면, 레버몸체와 연결된 캠가이드편이 하강되어 상부몸체의 캠가이드편 안내부 절개홈(219)에서 이탈되어 회전이 자유롭게 되어(레버 역시 하강한다), 상기에서 기재한 바와 같이 레버 몸체에 연결된 캠축이 회전하게 되고 캠가이드편이 상부몸체의 캠가이드편 안내부를 따라 원활하게 회전하되 앞서 결합때와는 달리 반시계 방향으로 회전하게 되며(도 12, 13 참조), 캠돌기 역시 하부덮개의 하부홈 안에서 반시계 방향으로 회전하게 되고, 캠돌기가 회전하면서 슬라이드판 작동홀에 힘을 가하게 되어 슬라이드판이 전진하게 되며, 하부덮개에 형성된 슬라이드판 가이드봉(224) 역시 슬라이드판 몸체(231)에 형성된 슬라이드판 이동홈(234)과 상호운동하며 슬라이드판(230)의 전, 후 이동을 가이드한다(도 14 내지 17 참조).

슬라이드판이 전진하게 되면 슬라이드판의 파지구가 하부덮개 파지구(222)에서 벌어지게 되어 그 사이에 있던 주방용기의 파지상태가 해제되는 것이다.

또한 슬라이드판의 파지구와 하부덮개 파지구는 후부스프링의 탄발력에 의해 벌어짐을 계속 유지하게 되어, 다음 사용시에 별도로 하부덮개 파지구에서 슬라이드판 파지구를 별도로 이격시킬 필요가 없는 것이다.

그러나, 하부스프링의 탄발력이 약할 경우에는 조리용기를 파지한 후, 레버와 연결된 캠가이드편이 상승되어 상부몸체의 캠가이드편 안내부 절개홈에 고정되어 회전되지 않게 하는 기능을 하지 못하게 되어, 사용자가 레버를 부주의하게 돌릴 경우 예기치 안전사고의 우려가 있었다.

이에 대한 해결책으로 본발명은 보조돌부와 보조스프링을 사용하는 것으로, 구체적으로 기술하면, 상기 하부덮개(220)의 슬라이드판 가이드봉(224)과 하부홈(223) 사이에는 보조돌부홈(300)이 형성되되, 슬라이드판 가이드봉 후면에 인접하게 형성된다. 그리고 상기 보조돌부홈(300)의 하부에는 보조스프링(310)이 설치되며, 상기 보조스프링(310)은 보조돌부(320)의 하면에 위치하는 보조스프링삽입홈(311)에 삽입된다.

한편, 슬라이드판(230)은 전방의 슬라이드판 이동홈(234)과 후방의 슬라이드판 작동홀(233) 사이에 보조돌부 통과구멍(330)이 연결되게 형성되어 있다. 슬라이드판 작동홀에는 캠돌기가 힘을 가하여 슬라이드판을 전후진 시키며, 슬라이드판 이동홈에는 슬라이드판 가이드봉이 상호운동하며 슬라이드판의 전후운동을 가이드한다. 상기 전방의 슬라이드판 이동홈(234)과 후방의 슬라이드판 작동홀(233) 사이에 보조돌부 통과구멍(330)이 서로 연결되게 형성되는 것이다. 슬라이드판에 형성된 보조돌부 통과구멍(330)은 그 폭이 상기 슬라이드판 이동홈(234)의 폭보다 좁게 형성되어 있어서, 보조돌부(320)의 좁게 형성된 상부가 통과할 수 있을 정도이다.

그리고 사용자가 상기 조리용기를 집은 후 손잡이의 레버(250)에 더 이상 수직하부방향 힘을 가하지 않게 되거나 착탈식 손잡이를 놓게 되는 경우에는 하부스프링(271)의 위로 향하는 탄발력에 의해 캠가이드편(243)이 상승되어 상부몸체의 캠가이드편 안내부 절개홈(219)에 고정되어 회전되지 않게 되고, 동시에 레버 역시 상승되며, 사용자가 레버를 부주의에 의하여 돌리게 되더라도 레버와 연결된 캠가이드편(243)이 캠가이드편 안내부 절개홈(219)에 고정되어 회전될 수 없으므로 레버가 결국 돌지 않게 되어 레버에 연결된 캠축, 캠돌기가 회전하지 않게 되며, 캠돌기에 의해 전, 후진하는 슬라이드판의 파지구가 움직이지 않게 되어, 주방용기를 집은 상태가 계속 안전하고 확실하게 유지하되, 상기 하부스프링(271)이 탄발력으로 상승되는 것과 동시에 보조돌부홈(300) 하부의 보조스프링(310) 역시 탄발력으로 보조돌부(320)를 상승시킴으로써 캠가이드편(243)과 레버를 밀어올리는 힘을 확실히 보조하게 되는 것이다.

곧, 본발명은 종래 본출원인이 기출원한 상부덮개(210)와, 하부덮개(220), 상하부 덮개 사이에 설치되는 슬라이드판(230), 상기 슬라이드판(230)을 전, 후진시키는 캠축(240), 상기 캠축(240)을 회전시키는 레버(250)로 구성되는 조리용기용 착탈식 손잡이의 기술적 구성에, 보조스프링에 의해 작동되는 보조돌부를 설치함으로써 조리용기용 착탈식 손잡이를 보다 안전하게 사용할 수 있게 하는 것이다.

특허 인용

| 인용된 특허 | 출원일 | 공개 날짜 | 신청자 | 제목 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KR100944983B1 * |  |  |  | 특허 제목 표시할 수 없음 |
| KR200214193Y1 * |  |  |  | 특허 제목 표시할 수 없음 |
| KR200303457Y1 * |  |  |  | 특허 제목 표시할 수 없음 |
| KR200403194Y1 * |  |  |  | 특허 제목 표시할 수 없음 |
| KR200424065Y1 * |  |  |  | 특허 제목 표시할 수 없음 |

* 심사관에 의해 인용됨

분류

| 국제 분류 | A47J45/10, A47J45/07, A47J36/34 |
| --- | --- |
| 공통 특허 분류 | A47J45/10 |
| 유럽특허청의 특허분류 | A47J45/10 |